Zad. 1
Związek pomiędzy admitancją dyskretną (Yd) a admitancją ciągłą (Yc) dla indukcyjności, przy zastosowaniu metody trapezów jest następujący:

Ydjω=Yc0,5ωTtg(0,5ωT)     T – krok czasowy całkowania numerycznego  

a) Przedstawić wykres dla tej relacji:

b) Jaki jest efekt przy skracaniu kroku modelowania przy danej częstotliwości?

Relacja pomiędzy admitancją modelu dyskretnego i ciągłego ulega poprawie.

c) Jaki jest efekt przy wzrości częstotliwości przy określonym kroku modelowania?

Relacja miedzy admitancja modelu dyskretnego i ciagłego ulega pogorszeniu.

d) Czy model dyskretny wiernie odwzorowuje przesuniecie fazowe miedzy pradem i napieciem

indukcyjnosci w całym zakresie czestotliwosci?

TAK: model dyskretny wiernie odwzorowuje przesunięcie fazowe w całym zakresie

czestotliwosci, bowiem współczynnik proporcjonalnosci w podanej zależnosci:
Ydjω=Yc0,5ωTtg(0,5ωT)    , czyli współczynnik 0,5ωTtg(0,5ωT)jest liczbą rzeczywistą dodatnią, a mnożenie przez liczbę rzeczywistą dodatnią nie zmienia fazy, czyli:   arg(Yd)=arg(Yc)

e) Co wynika z tego, że związek pomiędzu admitancją ciągłą a dyskretną jest taki jak podany w treści:
-admitancja modelu dyskretnego różni się od admnitancji modelu ciągłego

-współczynnik proporcjalności jest funkcją częstotliwości

-wartość graniczna przy której admitancjazastepcza modelu dyskretnego indukcji jest równa zero, punkt ten znany jest jako częstotliwość Nyquista (twierdzenie o próbkowaniu), wynika z tego, że sygnał o częstotliwości f powinien być próbkowany przynajmniej dwa razy w okresie, aby można było odczytać o nim informacje.

Zad.2
a) Zadano w programie pojemnosc poprzeczna odcinka linii napowietrznej o dł. 1 km dla składowej

zgodnej przy opcji Copt:50 jako 2.8275μS. Ile wynosi ta pojemnosc wyrażona w nF?



b) Indukcyjność odcinka linii o dł. 1km dla stałej skłądowej zgodnej wynosi 0,001 H. Zadać tę wartość dla obu opcji: Xopt: 50 i Xopt: 0.

Zad. 3
Model indukcyjności metodą trapezów:


Zad.4
Model pojemności metoda trapezów:

Zad.5
Jakie są główne źródła błędów powodującyjch to, że przybliż enie cyfrowe analizowanego obwodu może okazać się niezadawalające?

• istnieją dwa główne źródła błędów, które powodują, że przybliżenie cyfrowe może być niezadowalające:

-pominęcie w modelu istotnych elementów rzeczywistej sieci

-zastosowanie metod numerycznych nieadekwatnych do obliczania analizowanego zjawiska

Zad.6
Przedstawić uwzględnienie rezystancji R w modelu cyfrowym linii długiej w postaci dwóch rezystancji o parametrach skupionych, umieszczonych na obu końcach linii dlugiej i wyprowadzić wzór na prąd na początku linii i1(k) jeśli dla linii bezstratnej jest to zależność:


Zad. 7
Podaj warunek na graniczną długość linii do określenia czy efekt związany z długością przewodnika można pominąć.

lgr=λ4= c4f   c – prędkość światła w próżni, λ=cf – długośc rozpatrywanej fali elektromagnetycznej

Jeżeli zachodzi związek l<<lgr, to efekt związany z długością przewodnika można pominąć. W przeciwnym razie (l≈lgr) w równaniach modelu danego elementu należy uwzględnić wzjamny wpływ pola magnetycznego i elektrycznego.

Zad.8
Wyjaśnić dlaczego stosując metodę trapezów do całkowania numerycznego do modelowania cyfrowego obwodu RL, przy przerwaniu tego obwodu pojawią się niegasnące oscylacje w napięciu na gałęzi?

W sytuacji, gdy po otwarciu wyłącznika w kolejnych dwóch krokach prąd przyjmuje wartość zerową (i(k)=i(k-1)=0), otrzymujemy u(k)=-u(k-1), co jest włąsnie obserwowane jako niegasnące oscylacje. 
Jest wiele sposobów uniknięcia omawianych oscylacji. Dąży się do tego, aby nie tylko zlikwidować nietłumione oscylacje, ale także zapewniść ‘rozsądne’ ich zanikanie. Sposoby te, w istocie, sprowadzają się do doboru odpowiedniej metody całkowania.

Zad. 9
Model linii długiej.

a) Schemat ocinka linii długiej i zależności na napięcie i prąd w odległości x i dla czasu t:



b) Równania linii długiej bezstratnej:



c) Schemat zastępczy dyskretnego modelu linii długiej bezstratnej:


Zad.10
Skomentuj problem dokładności i stabilności modeli cyfrowych oraz wyjaśnij, co to jest błąd lokalny i globalny.

Do analizy dokłądności i stabilności rozwiązania równania różniczkowego metodą numeryczną można posłużyć się wzorcowym równaniem, którego rozwiązanie analityczne jest znane. Wybiera się tu zazwyczaj równanie o postaci:
dy(t)dt= -λy(t)

Dokładne rozwiązanie dane jest zależnością:
yt= y0e-λt
gdzie: y0=y(0) – warunek początkowy, λ>0

Mając dokładne rozwiązania:
y(k) = (1-Tλ)y(k-1)     – metoda jawna prostokątów
y(k) = y(k-1)(1+Tλ)               – metoda niejawna prostokątów
y(k) = (2-Tλ)(2+Tλ)y(k-1)    - metoda trapezów

Aby ocenić błędy pojawiające się podczas jednego kroku całkowania (błędów lokalnych), można porównać te wielkości z wynikiem dokładnym, który wynosi:
ydL(k) = y(k-1)e-λT
Błądlokalny określa się jako różnicę:
ΔL(k) =ydL(k) – y(k)

Bład globalnyjest odchyłką między rozwiązaniem dokładnym i uzyskanym w wyniku stosowania okreslonej formuły przybliżonej, która mierzona jest w pewnym przedziale czasowym, zaczynając od pierwszego kroku i definiowany jest:
ΔG(k) = ydG(k) – y(k)

W rozważanym przypadku rozwiązanie dokładne jest określone zależnością:
ydGk= y0e-λkT